# 广东福尔电子有限公司增资扩产新建项目竣工环境保护验收意见

2025年8月29日，广东福尔电子有限公司成立广东福尔电子有限公司增资扩产新建项目竣工环境保护验收工作组，组织召开竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组成员包括广东福尔电子有限公司（建设单位）、广东环科技术咨询有限公司（环评及验收报告编制单位）、广东众惠环境检测有限公司（验收监测单位）等单位的代表，并特邀3名专家。

验收工作组根据广东福尔电子有限公司增资扩产新建项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，现场核实了项目建设及配套的环境保护措施落实情况，查阅了相关资料，经认真讨论，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

广东福尔电子有限公司增资扩产新建项目位于茂名市信宜市东镇街道办六运社区信宜产业转移工业园园东路9号（中心地理位置坐标：北纬22度17分46.959秒，东经110度55分39.679秒），项目总投资为15000万元，环保投资为100万元，建设项目占地面积为42341.7m2，建筑面积为59488.0m2，规划建设6栋厂房（A-F）、公用配套工程、环保工程等。产品成品包括：磁钢限温器4000万件/年，温度传感器组件5000万件/年，突跳式温控器1000万件/年，保温板1000万件/年，接近开关1000万件/年；半成品包括：弹簧9000万件/年，磁钢8000万件/年，大杯4000万件/年，小杯4000万件/年，软托4000万件/年，铝盖10000万件/年，硬托4000万件/年，拉杆4000万件/年，支架、面板等配件10000万件/年。

（二）建设过程及环保审批情况

广东福尔电子有限公司（以下简称“本公司”）于2024年3月委托广东环科技术咨询有限公司编制完成《广东福尔电子有限公司增资扩产新建项目环境影响报告表》并送审，2024年3月28日取得《茂名市生态环境局关于广东福尔电子有限公司增资扩产新建项目环境影响报告表的批复》（茂环（信宜）审〔2024〕5号），项目于2024年5月25日开工建设，2025年2月20日开始调试。项目从立项至调试过程中，无环境投诉等。

2025年4月，广东福尔电子有限公司委托广东众惠环境检测有限公司开展验收监测工作，根据其监测结果委托广东环科技术咨询有限公司编制本验收监测报告。

（三）投资情况

项目总投资15000万元，其中环保投资总额为100万元，环保投资占总投资的0.67%。

（四）验收范围

本次验收范围为废气、废水、噪声、生态、固废、风险等环境保护设施。

二、项目变动情况

项目规模、地点、生产工艺、环境保护措施与环评基本一致，但实际建设中部分内容发生变化，主要变动情况如下：①为方便生产工作便利、流程，根据实际生产需求，员工饭堂、综合楼大堂、高温线车间、电源线车间、仓库、预留发展车间、产品组装车间、弹簧车间、突跳车间及自动化车间的位置发生调整，弹簧车间由厂房B1楼移至厂房A3楼，但不影响生产工艺、产污环节、环境保护措施，未导致环境防护距离范围变化、不新增敏感点。②根据实际生产工艺需求，全厂原辅材料电线增加900万米，并增加温度传感器生产线组装工序所需的辅料5000万件热熔保险、5000万个热敏电阻，变更原辅材料后项目生产工艺流程、产污环节以及污染物总量不变。③事故应急池容积由200m³调整为134.54m³，且项目利用厂区内阳极氧化生产线项目建设的污水处理站调节池（pH调节池、综合废水调节池）日常空余容积128.139m³作为事故状态下应急储存事故废水，即全厂总事故废水储存能力为262.679m³。项目事故废水的事故应急池暂存能力增大，增加了污水处理站隔油池、调节池的日常空余容积暂存事故废水，全厂总事故废水储存能力不低于200m³，满足全厂事故废水储存需求。④因厂房建设高度增加，食堂油烟排气筒高度由15m调整为18m。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》要求，项目变动内容不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

产排情况：项目产生的废水主要为地面清洗废水、喷淋更换废水和生活污水。

治理措施：项目运营期的地面清洗废水、生活污水经三级化粪池预处理后和喷淋更换废水经污水管网排入信宜产业转移工业园水质净化厂深度处理。

（二）废气

产排情况：项目生产过程中废气主要为投料及混料废气，预烧、烧结废气，食堂油烟废气，浸锡及焊锡废气，接近开关注胶废气。

治理措施：投料及混料废气由集气罩收集经布袋除尘处理后经23m排气筒排放；预烧、烧结废气由车间密闭负压收集经过“喷淋塔+除雾+布袋除尘+二级活性炭吸附装置”处理后经23m排气筒排放；食堂油烟废气通过管道收集后高效静电油烟净化器处理后经18m排气筒排放。浸锡及焊锡废气、接近开关注胶废气通过加强车间通风后无组织排放。

（三）噪声

产排情况：项目噪声主要来源于生产设备、辅助设备等机械设备噪声。

治理措施：通过优选设备、设置消声器、设备合理布局、基础减振、距离衰减等措施减轻噪声对周边环境的影响。

（四）固体废物

产生情况：项目固体废物主要来源于一般工业固废（球磨、磨床及清洗沉淀物、布袋除尘收集粉尘、加工废料（包括不及格产品）、废弃包装材料）、员工生活垃圾、厨余垃圾及废油脂、危险废物（废机油、废切削液、废机油桶、废含油抹布、废含油手套、废活性炭）。

治理措施：生活垃圾委托环卫部门定期清运，厨余垃圾及废油脂具有相关处理设备的单位清运处置；球磨、磨床及清洗沉淀物和布袋除尘收集粉尘收集后重新回到软磁生产，不外排；加工废料（包括不及格产品）以及废弃包装材料由相关单位回收利用；废机油、废切削液、废机油桶、废含油抹布、废含油手套、废活性炭分类收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

（五）辐射

不涉及。

（六）其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

已按项目的环境影响报告表及其批复、《广东福尔电子有限公司突发环境事件应急预案》要求落实。

2.规范化排污口

项目已按《广东省污染源排污口规范化设置导则》的要求规范设置污染物排放标识，结合厂区实际情况制定项目营运期环境监测计划，定期监测污染物的排放浓度和排放量。

四、环境保护设施调试效果

- （一）环保设施处理效率

1、项目环评及环评批复中未对废水去除效率提出要求，且企业各栋厂房均设置单独化粪池，项目废水经污水管进入就近化粪池处理，无法对化粪池进口进行采样，根据项目废水产生和排放实际情况，本次验收设置一个废水监测点，故不调查废水治理设施处理效率。

2、项目环评批复中仅对食堂油烟废气提出处理效率要求，未对其他废气去除效率提出要求，根据验收监测数据，排气筒废气污染物去除效率进行分析如下：①投料及混料废气采用布袋除尘器处理，通过排气筒排放，颗粒物验收去除效率34.6%、锰验收去除效率64%，略低于环评设计值，不满足环评文本设计指标的原因是：污染物产生浓度较小，设备风量较大，受设备处理精度及布袋更换频次的影响，在实际废气达标排放浓度小于环评预估废气排放浓度的情况下，去除效率略低于环评文本设计指标是合理的，建议后续加强废气治理设施的管理，定期更换布袋，定期检修确保废气治理设施正常运行。②预烧、烧结废气采用喷淋塔+除雾+布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理，通过排气筒排放，非甲烷总烃验收去除效率88%，实际监测处理效率高于环评设计指标；由于环评文本未对污染物TVOC去除效率进行说明，故污染物达标排放即可，不对TVOC去除效率进行评价；颗粒物验收去除效率77.3%、锰验收去除效率90.9%，略低于环评设计值，不满足环评文本设计指标的原因是：污染物产生浓度较小，设备风量较大，受设备处理精度及活性炭、布袋更换频次的影响，在实际废气达标排放浓度小于环评预估废气排放浓度的情况下，去除效率略低于环评文本设计指标是合理的，建议后续加强废气治理设施的管理，定期更换活性炭、布袋，定期检修确保废气治理设施正常运行。③项目食堂油烟废气采用油烟净化器处理，通过排气筒排放，排气筒进口油烟浓度为1.0~1.2mg/m3，排气筒出口油烟排放浓度低于检测限，“油烟净化器”对油烟处理效率为95.4%~96.3%，有组织废气中的油烟处理效率均可符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中型标准（处理效率≥75%）要求。

- （二）污染物排放情况

1、废水

监测结果表明，生活污水排放口pH值范围为6.6~7.4（无量纲），CODCr 日均浓度范围为119~148mg/L、BOD5日均浓度范围为26.2~31.2mg/L、氨氮日均浓度范围为6.44~10.4mg/L、SS日均浓度范围为15~27mg/L、动植物油日均浓度范围为0.438~0.56mg/L、阴离子表面活性剂（LAS）日均浓度范围为0.139~0.308mg/L、总磷日均浓度范围为1.19~1.65mg/L、总氮日均浓度范围为12.6~19.3mg/L，项目生活污水排放口的污染物均可满足信宜产业转移工业园水质净化厂进水水质标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准较严值要求。

2、废气

（1）无组织废气

监测结果表明，厂界上风向非甲烷总烃监测值范围为1.36~1.60mg/m3，厂界下风向非甲烷总烃监测值范围为1.87~2.44mg/m3，厂界上风向颗粒物监测值范围为100~107µg/m3，厂界下风向颗粒物监测值范围为107~144µg/m3，厂界上风向锰监测值范围为9.73×10-4~1.27×10-3mg/m3，厂界下风向锰监测值范围为5.18×10-4~1.19×10-3mg/m3，厂界上风向锡监测结果均为未检出，厂界下风向锡监测结果均为未检出，厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、锡、锰及其化合物均可符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

监测结果表明，厂区内B栋厂房外监测点的非甲烷总烃小时浓度均值为2.18~2.53mg/m3、任意一次值为2.38~2.63mg/m3，厂区内D栋厂房外监测点的非甲烷总烃小时浓度均值为2.73~3.09mg/m3、任意一次值为2.8~3.23mg/m3，厂区内E栋厂房外监测点的非甲烷总烃小时浓度均值为2.95~3.52mg/m3、任意一次值为3.01~3.63mg/m3，厂区内F栋厂房外监测点的非甲烷总烃小时浓度均值为3~3.29mg/m3、任意一次值为3.22~3.45mg/m3，厂区内无组织排放的非甲烷总烃监测值均可满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值要求。

（2）有组织废气

监测结果表明，投料、混料废气排气筒出口颗粒物排放浓度范围为2.0~3.5mg/m3、排放速率范围为0.0149~0.0262kg/h，锰排放浓度范围为2.26~5.19mg/m3、排放速率范围为0.0168~0.0398kg/h，有组织废气中的颗粒物、锰监测值符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求。

监测结果表明，预烧、烧结废气排气筒出口非甲烷总烃排放浓度范围为4.69~5.55mg/m3，VOCs排放浓度范围为0.150~0.843mg/m3，颗粒物排放浓度均为未检出、排放速率不作评价，锰排放浓度范围为0.93~1.24mg/m3、排放速率范围为8.20×10-4~1.01×10-4kg/h，林格曼黑度均为＜1级，有组织废气中的非甲烷总烃、TVOC监测值符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值要求，颗粒物、格林曼黑度的监测值符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2非金属热处理炉排放限值要求，锰监测值符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准要求。

监测结果表明，食堂油烟废气排气筒出口油烟排放浓度均低于检测限，“油烟净化器”对油烟处理效率为95.4%~96.3%，有组织废气中的油烟监测值、处理效率均可符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中型标准要求。

3、噪声

项目夜间不生产，不进行夜间噪声监测。噪声监测结果表明，项目东厂界噪声监测值昼间为62～65dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求，南、西、北厂界噪声监测值昼间为57～64dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4、固体废物

项目生活垃圾委托环卫部门定期清运，厨余垃圾及废油脂具有相关处理设备的单位清运处置；球磨、磨床及清洗沉淀物和布袋除尘收集粉尘收集后重新回到软磁生产，不外排；加工废料（包括不及格产品）以及废弃包装材料由相关单位回收利用；废机油、废切削液、废机油桶、废含油抹布、废含油手套、废活性炭分类收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。项目验收期间固体废物处置和暂存符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定，危险废物暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。

5.污染物排放总量

项目污水总量控制指标纳入园区污水处理厂统一管理，不单独申请废水污染物总量控制指标；有组织废气挥发性有机物核算总量为0.012t/a，可以满足挥发性有机物总量控制指标0.053 t/a（有组织总量0.019 t/a）的要求，符合环评及批复的总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

项目废水、废气、噪声、固体废物均通过合理的方式处理达标后排放，根据监测结果，项目产生的污染物未对周边环境产生明显的影响。

六、验收结论

广东福尔电子有限公司增资扩产新建项目在实施过程中落实了环境影响评价文件及其批复要求，配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

七、后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；

（二）严格执行监测计划，加强风险管控，防止污染事件的发生；

（三）接受生态环境保护主管部门的监督管理。

八、验收人员信息

详见附表。

广东福尔电子有限公司（章）

2025年8月29日