# 广东福尔电子有限公司阳极氧化处理生产线项目竣工环境保护验收意见

2025年8月29日，广东福尔电子有限公司成立阳极氧化处理生产线项目竣工环境保护验收工作组，组织召开竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组成员包括广东福尔电子有限公司（建设单位）、广东环科技术咨询有限公司（环评及验收报告编制单位）、广东众惠环境检测有限公司（验收监测单位）等单位的代表，并特邀3名专家。

验收工作组根据广东福尔电子有限公司阳极氧化处理生产线项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、指南、项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，现场核实项目建设及配套的环境保护措施落实情况，查阅了相关资料，经认真讨论，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

广东福尔电子有限公司阳极氧化处理生产线项目位于茂名市信宜市东镇街道办六运社区信宜产业转移工业园园东路9号（中心坐标：东经110度55分37.253秒，北纬22度17分39.679秒），项目建设3条阳极氧化生产线，1条除油生产线。项目加工铝盖铝带60万平方米/年，除油线加工大杯33.121万平方米/年。

（二）建设过程及环保审批情况

广东福尔电子有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月委托广东环科技术咨询有限公司编制完成《阳极氧化处理生产线项目环境影响报告书》并送审，2024年6月7日取得《茂名市生态环境局关于阳极氧化处理生产线项目环境影响报告书的批复》（茂环审〔2024〕14号），项目于2024年7月8日开工建设，2025年2月20日建成并开始调试。项目从立项至调试过程中，无环境投诉等。

2025年4月，广东福尔电子有限公司委托广东众惠环境检测有限公司开展验收监测工作，根据其监测结果委托广东环科技术咨询有限公司编制验收监测报告。

（三）投资情况

项目总投资450万元，其中环保投资总额为200万元，环保投资占总投资的44.4%。

（四）验收范围

本次验收范围为废气、废水、噪声、生态、固废、风险等环境保护设施。

二、项目变动情况

项目规模、地点、生产工艺、环境保护措施与环评基本一致，但实际建设中部分内容进行了优化，主要变动情况如下：①由于自动、手动生产线工艺流程不一样，故分别设置废气处理设施，增加了一套二级碱液喷淋系统。②为使得生产流程更为顺畅，烘干炉位置排放位置变动，其排气筒DA006位置发生变化，同时高度由23m加高到29m。③总储存事故废水能力由233m3增加到262.679m³（即事故池由100 m³增加到134.54m³+污水处理站的调节池（pH调节池、综合废水调节池）日常空余容积由原来的133m3调整为128.139m³，总储存事故废水能力较原环评增大29.679m³。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》要求，以上变动内容不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

产排情况：项目产生的废水主要为生产废水、废气喷淋塔废水、生活污水、地面冲洗废水。

治理措施：项目运营期的生产废水、废气喷淋塔废水进入厂区污水处理站预处理后通过管网进入信宜产业转移工业园水质净化厂处理达标后排放；生活污水和地面冲洗废水经厂区三级化粪池预处理后通过管网进入信宜产业转移工业园水质净化厂处理达标后排放。

（二）废气

产排情况：项目生产过程中废气主要为打砂粉尘、酸雾废气、烘干炉废气、污水处理站设施臭气。

治理措施：打砂粉尘密闭收集后引至车间内布袋除尘器处理后经23m高排气筒排放。阳极氧化线产生的酸雾废气经集气罩、密封管道收集后，引至楼顶经两套二级碱液喷淋塔处理后经31m高排气筒排放。烘干炉废气经29m高排气筒排放。污水处理站恶臭气体为无组织排放，通过加盖，加强绿化，降低其对周围环境影响。

（三）噪声

产排情况：项目噪声主要来源于生产设备、辅助设备等机械设备噪声。

治理措施：通过优选设备、设置消声器、设备合理布局、基础减振、距离衰减等措施减轻噪声对周边环境的影响。

（四）固体废物

产生情况：项目固体废物主要来源于生活垃圾、布袋收集粉尘、废布袋、废包装材料、污水处理污泥、表面处理槽沉渣、废槽液、废滤芯及滤渣、废化学品包装材料、废润滑油、废含油抹布、废矿物油桶。

治理措施：生活垃圾委托环卫部门定期清运；污水处理污泥定期清理出来后交由一般固废处置单位处置；布袋收集粉尘、废布袋、废包装材料分类收集后依托暂存于一般固废暂存间，定期交由资源回收公司回收利用；表面处理槽沉渣、废槽液、废滤芯及滤渣、废化学品包装材料、废润滑油、废含油抹布、废矿物油桶均属于危险废物，暂存于厂内危险废物暂存间，交由有资质单位进行处理处置。

（五）辐射

不涉及。

（六）其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

已按项目的环境影响报告书及其批复、《广东福尔电子有限公司突发环境事件应急预案》要求落实。

2.规范化排污口

项目已按《广东省污染源排污口规范化设置导则》的要求规范设置污染物排放标识，结合厂区实际情况制定项目营运期环境监测计划，定期监测污染物的排放浓度和排放量。

四、环境保护设施调试效果

- （一）环保设施处理效率

1、废水

根据验收监测数据，污水处理站处理前废水和处理后废水的浓度计算可知，污水处理站对氨氮去除效率为31%~39%、化学需氧量去除效率为30%~66%、五日生化需氧量去除效率为24%~61%、悬浮物去除效率为64%~80%、石油类去除效率为48%~50%，总磷去除效率为99.81%~99.83%、总氮去除效率为22%~48%、总锌去除效率为98%、总铁去除效率为97%~99.5%、氟化物去除效率为77%~84%，处理前后的总铜、总铝未检出，不计算其处理效率。

2、废气

由于布袋除尘器为打砂生产设施配套的环保设施，打砂生产设施与布袋除尘器之间的管道较短，无法对进口进行开孔采样，根据该特点，本次验收在打砂线排气筒出口设1个监测点，故不核算布袋除尘器的处理效率。烘干炉废气直接通过排气筒高空排放，不设处理设施，故不核算其处理效率。

项目环评批复中未对废气去除效率提出要求，根据环评设计资料，项目采用二级碱液喷淋塔处理酸雾，去除效率90%，根据验收监测数据，本次验收二级喷淋塔气液比在正常范围内，采用氢氧化钠碱液喷淋，对硫酸雾的去除效率约为48.5%，低于环评设计值，由于污染物产生浓度较小，设备风量较大，受设备处理精度及喷淋液更换频次的影响，在实际废气达标排放浓度小于环评预估废气排放浓度的情况下，去除效率略低于环评文本设计指标是合理的，建议后续加强废气治理设施的管理，定期更换喷淋液，定期检修确保废气治理设施正常运行。

- （二）污染物排放情况

1、废水

污水处理站出口监测结果表明，pH值范围为6.3~6.5（无量纲），氨氮日均浓度范围为2.99~6.58mg/L，化学需氧量日均浓度范围为144~159mg/L，五日生化需氧量日均浓度范围为30.5~32.6mg/L，悬浮物日均浓度范围为12~16mg/L，石油类日均浓度范围为1.19~1.29mg/L，总磷日均浓度范围为1.42~1.54mg/L，总氮日均浓度范围为11.0~14.2mg/L，总锌日均浓度范围为0.06~0.06mg/L，总铜日均浓度均为未检出（检出限为0.05mg/L），总铁日均浓度范围为0.21~1.22mg/L，总铝日均浓度均为未检出（检出限为0.1mg/L），氟化物日均浓度范围为0.41~0.53mg/L，项目污水处理站出口排放污染物浓度均符合信宜产业转移工业园水质净化厂工业废水接管标准和广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB441597-2015）表2限值的较严值要求。

生活污水排放口监测结果表明，pH值范围为6.6~7.4（无量纲），CODCr 日均浓度范围为119~148mg/L、BOD5日均浓度范围为26.2~31.2mg/L、氨氮日均浓度范围为6.44~10.4mg/L、SS日均浓度范围为15~27mg/L、动植物油日均浓度范围为0.438~0.56mg/L、阴离子表面活性剂（LAS）日均浓度范围为0.139~0.308mg/L、总磷日均浓度范围为1.19~1.65mg/L、总氮日均浓度范围为12.6~19.3mg/L，项目生活污水排放口的污染物均可满足信宜产业转移工业园水质净化厂进水水质标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准较严值要求。

2、废气

①无组织废气

监测结果表明，厂界上风向颗粒物监测浓度范围为100~107μg/m3，厂界下风向颗粒物监测浓度范围为107~144μg/m3，厂界上风向硫酸雾监测浓度范围为0.047~0.052mg/m3，厂界下风向硫酸雾监测浓度范围为0.042~0.059mg/m3，厂界上风向氨监测浓度范围为0.10~0.15mg/m3，厂界下风向氨监测浓度范围为0.16~0.32mg/m3，厂界上风向硫化氢监测浓度均为未检出，厂界下风向硫化氢监测浓度均为未检出，项目上风向臭气浓度均为＜10（无量纲），下风向臭气浓度均为＜10（无量纲），颗粒物、硫酸雾浓度均符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求；氨、硫化氢、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值的新改扩建二级标准要求。

②有组织废气

监测结果表明，打砂线废气排气筒颗粒物排放浓度为24.9~26.2mg/m3、排放速率为0.0784~0.0829kg/h，符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及环评批复要求。

监测结果表明，阳极氧化线排气筒出口硫酸雾排放浓度为0.84~1.02mg/m3，符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求。

监测结果表明，烘干炉废气排气筒颗粒物排放浓度均为未检出、排放速率不作评价，二氧化硫排放浓度均为未检出、排放速率不作评价，氮氧化物排放浓度范围为26~29mg/m3、排放速率范围为0.00991~0.0111kg/h，林格曼黑度均为＜1级，有组织废气中的颗粒物、林格曼黑度监测值符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2干燥炉、窑二级标准排放限值（颗粒物排放浓度200mg/m3，林格曼黑度≤1级）；二氧化硫、氮氧化物监测值符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准排放限值及环评批复要求。

3、噪声

项目夜间不生产，不进行夜间噪声监测。噪声监测结果表明，项目东厂界噪声监测值昼间为62～65dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求，南、西、北厂界噪声监测值昼间为57～64dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4、固体废物

项目生活垃圾委托环卫部门定期清运；污水处理污泥定期清理出来后交由一般固废处置单位处置；布袋收集粉尘、废布袋、废包装材料分类收集后依托暂存于一般固废暂存间，定期交由资源回收公司回收利用；表面处理槽沉渣、废槽液、废滤芯及滤渣、废化学品包装材料、废润滑油、废含油抹布、废矿物油桶均属于危险废物，依托暂存于厂内危险废物暂存间，交由有资质单位进行处理处置。项目验收期间固体废物处置和暂存符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定，危险废物暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。

5、污染物排放总量

项目废水污染物总量控制指标纳入园区污水处理厂统一管理，不单独申请废水污染物总量控制指标；项目废气污染物氮氧化物核算总量为0.0258t/a，可以满足环评及批复中氮氧化物总量控制指标0.027 t/a的要求，符合环评及批复的总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

项目废水、废气、噪声、固体废物均通过合理的方式处理达标后排放，根据监测结果，项目产生的污染物未对周边环境产生明显的影响。

六、验收结论

广东福尔电子有限公司阳极氧化处理生产线项目在实施过程中落实了环境影响评价文件及其批复要求，配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

七、后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；

（二）严格执行监测计划，加强风险管控，防止污染事件的发生；

（三）接受生态环境保护主管部门的监督管理。

八、验收人员信息

详见附表。

广东福尔电子有限公司（章）

2025年8月29日